🔧 STÖRUNGSPROTOKOLL

EAGLE Videomast

Schritt-für-Schritt Prüfanleitung für Technik Salzburg

Bei Störung oder Ausfall des EAGLE Systems

Version 1.0  |  9.6.2026 |  Technik Salzburg

SCHRITT 1 – TeamViewer Status prüfen

1. TeamViewer öffnen & EAGLE Status prüfen

Als erstes immer im TeamViewer nachschauen, ob das EAGLE-System erreichbar ist. Der Status-Punkt links neben dem Gerätenamen zeigt sofort, ob ein Problem vorliegt.

| ⚫ | GRAU = Kein Strom oder kein Internet Gerät ist offline – nicht erreichbar |  |
| --- | --- | --- |

| 🟢 | GRÜN = Online – Fehler liegt woanders Gerät erreichbar – Fehler in Software/Konfiguration |  |
| --- | --- | --- |

Ist der EAGLE-Punkt im TeamViewer GRÜN (online)?

| ✅ JA → Weiter zu Schritt 2 (Remote-Analyse möglich) | ❌ NEIN → Weiter zu Schritt 3 (Strom/Netz prüfen) |
| --- | --- |

SCHRITT 2 – Remote-Analyse (EAGLE ist GRÜN / online)

2. EAGLE ist online (GRÜN) – Fehleranalyse remote

Das Gerät ist erreichbar. Jetzt systematisch prüfen wo der Fehler liegt.

| 2a | TeamViewer Verbindung aufbauen TeamViewer öffnen → EAGLE Gerät anklicken → Verbinden Fernzugriff auf das EAGLE-System aufgebaut |
| --- | --- |

| 2b | Davantis prüfen Davantis Software öffnen Verbindung zur NSC-Zentrale aktiv? → Verbindungsstatus prüfen Alarmzonen: korrekt konfiguriert? Fehlermeldungen sichtbar? → FEHLER in Davantis: Konfiguration prüfen, Zonen neu einrichten → Verbindung weg: NSC-Verbindung neu herstellen, IP prüfen |
| --- | --- |

| 2c | Risco Lightsys prüfen Risco Cloud / Web UI öffnen Lightsys online? Alle Zonen aktiv und ohne Fehler? Systemfehler oder Sabotagemeldungen vorhanden? → FEHLER in Lightsys: Zonenstatus prüfen, Störung quittieren → Sensor-Ausfall: Batterie des Sensors prüfen (remote) |
| --- | --- |

| 2d | HikVision Kameras prüfen HikVision Web UI oder iVMS öffnen Kamerabild vorhanden? Alle Kameras online? → Kein Bild: Netzwerkverbindung der Kamera prüfen → Kamera offline: Neustart versuchen (PoE aus/ein) → Bild vorhanden: Kameraausrichtung und Qualität prüfen |
| --- | --- |

| 2e | NSC-Verbindung prüfen NSC-Zentrale kontaktieren oder Status remote einsehen Aufschaltung aktiv und bestätigt? → Verbindung unterbrochen: NSC neu aufschalten → Konfigurationsfehler: PSI informieren |
| --- | --- |

Konnte der Fehler remote behoben werden?

| ✅ JA → Fehler behoben! Dokumentation ausfüllen (Seite 3) | ❌ NEIN → Weiter zu Schritt 4 (Vor-Ort-Einsatz) |
| --- | --- |

SCHRITT 3 – EAGLE ist GRAU (offline) – Ursache finden

3. EAGLE ist offline (grau angezeigt) – Ursache prüfen

Das Gerät ist nicht erreichbar. Mögliche Ursachen: kein Strom, kein Internet (SIM-Problem), Hardware-Defekt.

| 3a | Stromversorgung prüfen Akku-Ladestand: ist der Akku leer? → Laden! Netzteil angeschlossen und funktionsfähig? Sicherung ausgefallen? → Prüfen und zurücksetzen EAGLE einschalten und 2 Minuten warten → erscheint im TeamViewer? → Weiter zu Schritt 2 |
| --- | --- |

| 3b | SIM-Karte / Internetverbindung prüfen SIM-Status in der Gerätekonfiguration prüfen Service Desk kontaktieren: SIM-Aktivierung / Datenlimit? Mobilfunknetz am Standort verfügbar? (Handy testen) → SIM inaktiv: Service Desk aktiviert die SIM → Kein Netz: Standort-Problem → Vor-Ort-Einsatz nötig |
| --- | --- |

| 3c | Remote-Neustart versuchen Falls andere Remote-Zugangsmöglichkeit vorhanden (z.B. zweite SIM): System remote neu starten 2 Minuten warten → TeamViewer Status prüfen → Erscheint grün: Weiter zu Schritt 2 → Bleibt grau: Vor-Ort-Einsatz unumgänglich → Schritt 4 |
| --- | --- |

Ist das EAGLE nach diesen Maßnahmen wieder online (grün)?

| ✅ JA → Weiter zu Schritt 2 (Remote-Analyse) | ❌ NEIN → Weiter zu Schritt 4 (Vor-Ort-Einsatz) |
| --- | --- |

SCHRITT 2c – RiscoCloud: Lightsys Status prüfen

2c. RiscoCloud – Lightsys Online-Status prüfen

Wenn EAGLE online ist (grün im TeamViewer), immer auch die RiscoCloud prüfen. Dort siehst du sofort ob die Lightsys online ist und ob Fehler (Trouble) vorliegen.

Abb. – RiscoCloud Installer Portal: Status "1 Trouble" zeigt aktiven Fehler bei der Lightsys

Was du in der RiscoCloud prüfst:

| Was prüfen? | Wo in RiscoCloud? | Was bedeutet es? |
| --- | --- | --- |
| Panel Status | Overview → Panel → grüner Punkt | Grüner Punkt = Lightsys online und aktiv |
| STATUS: Trouble | Rechts unten → STATUS Badge | "1 Trouble" = aktiver Fehler → genauer ansehen! |
| Cloud Status | Oben rechts → CLOUD: Enabled/Disabled | Enabled + grüner Punkt = Cloud-Verbindung OK |
| STATISTICS | Linkes Menü → STATISTICS | Ereignislog: letzte Alarme, Störungen, Verbindungsabbrüche |
| LIGHTSYS PLUS Tab | Tab oben: LIGHTSYS PLUS (512) | Detailstatus: Zonen, Sektionen, Ereignisse |

| 2c-1 | RiscoCloud öffnen Browser öffnen → riscocloud.com → Installer-Login Site suchen: z.B. "Eagle Wien Strabag 1" → anklicken Übersicht wird geladen |
| --- | --- |

| 2c-2 | STATUS prüfen (rechts unten) → Kein Badge / grün: Alles OK → "1 Trouble" oder mehr: Fehler vorhanden! Bei Trouble: auf dem Badge klicken → genaue Fehlerliste erscheint Fehlertypen: Netz-Ausfall, Akku-Schwäche, Sabotage, Zonenausfall |
| --- | --- |

| 2c-3 | STATISTICS aufrufen Linkes Menü → STATISTICS anklicken Letzten Ereignisse prüfen: wann zuletzt online? wann Alarm? Verbindungsabbrüche sichtbar? → Netz/SIM-Problem Alarmauslösungen prüfen → falsche Zone oder realer Alarm? |
| --- | --- |

| 2c-4 | LIGHTSYS PLUS Tab prüfen Tab oben: LIGHTSYS PLUS (512) anklicken Alle Zonen sichtbar und im Normalzustand? Offene Zonen, Sabotagemeldungen, Batteriefehler erkennbar → Fehler remote quittieren falls möglich → Nicht quittierbar: PSI informieren oder Vor-Ort-Einsatz |
| --- | --- |

💡 Alle gefundenen Fehler in der RiscoCloud im Störungsprotokoll (Seite 3) dokumentieren – Fehlerbezeichnung, Zeitpunkt und Maßnahme eintragen!

SCHRITT 4 – Fehler nicht remote lösbar → Vor-Ort-Einsatz

4. Vor-Ort-Einsatz – Eskalationskette

Der Fehler kann nicht remote behoben werden. Jetzt wird der Vor-Ort-Einsatz ausgelöst. Die Eskalation läuft immer über Technik Salzburg!

⚠️ Arslan entscheidet NICHT alleine über den Vor-Ort-Einsatz. Immer erst Technik Salzburg informieren – diese koordiniert den Einsatz!

| # | Wer | Aktion |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arslan | Remote-Behebung nicht möglich → Technik Salzburg anrufen und Fehler melden |
| 2 | Technik Salzburg | Situation bewerten → Entscheidung: Vor-Ort-Einsatz notwendig? |
| 3 | Technik Salzburg | Techniker-Bereitschaft im jeweiligen Bundesland ausrufen |
| 4 | Techniker vor Ort | Fährt zum EAGLE-Standort – Technik Salzburg gibt Anweisung! |
| 5 | Technik Salzburg | Weist den Vor-Ort-Techniker an was zu prüfen / tauschen ist |
| 6 | Techniker vor Ort | Führt Reparatur/Tausch durch – meldet Ergebnis an Technik Salzburg |
| 7 | Technik Salzburg | Bestätigt Behebung, veranlasst Dokumentation |

DOKUMENTATION – Störungsprotokoll ausfüllen

5. Störungsprotokoll – nach jeder Störung ausfüllen!

| Datum / Uhrzeit der Störung |  |
| --- | --- |
| EAGLE Standort / Gerätename |  |
| Wer hat die Störung gemeldet? |  |
| TeamViewer Status bei Meldung | ☐ GRAU (offline) ☐ GRÜN (online) |
| Fehlerbeschreibung |  |
| Betroffene Systeme | ☐ Davantis ☐ Risco Lightsys ☐ HikVision ☐ Strom ☐ SIM/Netz |
| Remote behebbar? | ☐ Ja → behoben um: __________ ☐ Nein → Vor-Ort-Einsatz |
| Vor-Ort-Techniker (falls nötig) |  |
| Maßnahme / Lösung |  |
| Störung behoben um |  |
| Bestätigung Technik Salzburg |  |